LCD主要分为四个页面：

PG0000：自动和手动选择页面  手动---页面1  自动---页面2

如图，有公司图标，动画，二维码等

PG0001：手动页面，由页面0手动按钮跳转而得

主要分为控制按钮和显示状态两部分

控制按钮（功能）：

总共分为三对，每对同时只能有一个功能可用，如运行时就自动取消暂停状态，选中功能键之后会转为红色，代指选中：

一:运行和暂停：

运行：1、启动定时器；2、向下位机发送电机启动指令 0x00

暂停：1、暂停定时器；2、向下位机发送电机停止指令 0x01

二:和面勾正转和反转：

和面勾正转：1、向下位机发送勾正转指令

和面勾反转：1、向下位机发送勾反转指令

三:和面桶点动和反转：

和面桶点动：1、向下位机发送桶点动指令

和面桶反转：1、向下位机发送桶逆转指令

显示状态：

一：剩余时间：由定时器显示运行时间，时间根据快速或者慢速键盘设置而得

二：网罩开关状态：显示状态，具体未定

三：面团温度：暂时由DS18B20温度传感器测得

四：和面勾转向：显示勾转向

主要工作流程：

- 选择快速还是慢速，必须先选择快速还是慢速才可以设置时间，默认可设置快速时间

- 点击时间由键盘设置时间，ok之后定时器赋值为设置的时间

- 点击运行按钮之后，定时器启动，下位机启动信息发送成功

- 暂停等其他控制按钮可随意控制

- 显示各个状态

注：定时器为倒计时，时间溢出之后会发送下位机停止指令

PG0002：自动页面，由页面0自动按钮跳转而得

控制按钮：

一：和面桶点动：1、向下位机发送桶点动指令

二：和面桶反转：1、向下位机发送桶逆转指令

三：运行：发送下位机启动指令，开启流程第一个定时器，流程在页面4

四：暂停：发送下位机关闭指令，关闭正在运行的定时器，

注：同手动页面，运行和暂停、点动和反转为两队功能键，同时只可选中其中之一

五：设置：流程设置

显示状态：

一：面团温度：显示当前温度

二：和面勾转向：显示勾转向

三：网罩开关状态：未定

工作流程：

- 设置好流程（页面3）

- 运行按钮

PG0003：参数设置页面，由页面3设置按钮跳转而得

工作流程：

- 任选五个运行状态，选中之后左边会打钩

- 设置选中的工作状态运行时间，同时定时器赋值

- 按照顺序执行，当前工作完成之后（定时器溢出），开启下一个状态

其他功能：EEPROM存储

- 手动页面快速，慢速时间

- 设置页面五个时间

上述两个时间在点击运行功能键之后会自动存储时间设置，下次上电之后会自动显示上次设置的时间。